# 一般電腦適用之輕量級機器學習模型與應用建議

本報告針對一般家用或辦公用電腦（僅具備標準 CPU、無高階獨立 GPU）的硬體限制，評估並推薦適合在本地端運行的輕量級機器學習模型，以及它們在智慧養殖與數據感測中的具體應用場景。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 一、 推薦之輕量級機器學習模型

在一般電腦上，我們應優先選擇「非深度學習（Non-Deep Learning）」的傳統機器學習演算法。這些演算法運算開銷極低，使用 CPU 在毫秒級內即可完成訓練與預測。

## 1. 隨機森林 (Random Forest)

原理：由數十到數百棵決定樹所組成的集成學習模型。單一決定樹容易發生過度擬合且不穩定，隨機森林透過投票或平均值來整合預測，大幅提高穩定性。

電腦運作表現：極為輕量。在一般 CPU 上訓練 1000 筆數據僅需約 0.05 秒。

養殖應用：高精度的多設備聯合控制（例如同時評估餵食量、水車與抽水閥狀態）。

## 2. 線性與多項式回歸 (Linear / Polynomial Regression)

原理：尋找特徵與預測目標之間的最佳擬合直線或曲線（如 $y = ax + b$）。

電腦運作表現：運算成本幾乎為零，只需進行簡單的矩陣解析運算。

養殖應用：

感測器校正 (Calibration)：將 ESP32 傳回的類比電壓值（Voltage）精準校正轉換為實際的 pH 值或溶氧量數值。

溶氧衰退預估：預測未來數小時內溶氧量的線性下降斜率。

## 3. 支持向量機 (SVM / SVR)

原理：在高維度空間中尋找一個最佳超平面，將不同類別進行最大化間隔劃分。

電腦運作表現：對於萬筆以下的中小型資料集，運算速度極快，記憶體佔用極小。

養殖應用：水質健康狀態分類（如將水質精準分類為：優良、普通、惡化）。

## 4. 輕量級梯度提升樹 (LightGBM)

原理：基於直方圖的決策樹梯度提升演算法，由微軟開發，專為速度快、佔用記憶體小而設計。

電腦運作表現：速度遠快於傳統 XGBoost，通常在一秒內即可完成大規模數據的疊代訓練。

養殖應用：水溫與溶氧的短期預測（結合氣象預報資料）。

## 5. 時間序列自回歸模型 (ARIMA / 指數平滑)

原理：傳統數理統計模型，利用時間序列的滯後項（Lag）與移動平均來預測未來的趨勢。

電腦運作表現：無須任何神經網路，僅憑 CPU 的統計學疊代即可在毫秒內完成。

養殖應用：缺氧提早預警（最實用）。若預測 3 小時後（例如凌晨 3:00）溶氧將跌破危急值，系統可提前啟動水車，避免魚群浮頭。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 二、 輕量級模型之應用場景與建置成本對照

| 模型名稱 | 主要應用場景 | 運算時間 (CPU) | 記憶體消耗 | 可否直接移植至 ESP32 |

| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |

| 線性回歸 | 感測器電壓校正、簡單趨勢線 | < 1 毫秒 | < 1 KB | 可以 (極簡公式) |

| 單一決定樹 | 設備自動控制閘門 (If-Else) | < 1 毫秒 | < 5 KB | 可以 (巢狀判斷) |

| 隨機森林 | 多因子綜合評估、水質風險預警 | ~ 10 毫秒 | ~ 5 MB | 困難 (結構過於龐大) |

| LightGBM | 結合氣象局資料預測明日水溫 | ~ 50 毫秒 | ~ 10 MB | 否 (需在電腦端執行) |

| ARIMA | 預測清晨幾點會缺氧 (時間序列) | ~ 20 毫秒 | ~ 2 MB | 否 (需在電腦端執行) |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 三、 開發建議：如何選擇？

對於智慧養殖與感測器應用，我們建議在一般電腦上採用以下「雙層混合決策架構」：

邊緣端 (ESP32)：

執行最簡單的 線性擬合公式（用來校正感測器讀數）與 單一決定樹（執行即時的緊急關閉/開啟繼電器操作）。

控制中心 (一般電腦/伺服器)：

運行 ARIMA（時間序列） 或 隨機森林。電腦定時讀取資料庫中的歷史感測紀錄，預測未來的溶氧趨勢。若預測有缺氧風險，則向 ESP32 發送「預先啟動設備」的指令。這能兼顧邊緣運算的即時性與電腦端複雜模型的精準預測力。