# AquaRAG 智慧養殖：決定樹訓練資料集範例與場景對照表

本文件提供智慧養殖決策模型（do_val 溶氧量、temp_val 溫度、ph_val 酸鹼值）的訓練資料樣本範例，並結合實際養殖現場之生態場景進行技術解讀。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 一、 決策控制標籤定義 (Target Labels)

模型輸出的決策動作（Action）對應硬體繼電器狀態如下：

| 類別標籤 (Label) | 控制動作 (Action) | 繼電器 1 (水車) | 繼電器 2 (打氣機) | 養殖水質狀態 |

| :---: | :--- | :---: | :---: | :--- |

| `0` | 正常運作 (無動作) | 關閉 (LOW) | 關閉 (LOW) | 溶氧充足，水質指標正常 |

| `1` | 啟動打氣設備 (警告) | 關閉 (LOW) | 啟用 (HIGH) | 溶氧量偏低或高溫缺氧預警 |

| `2` | 啟動水車與打氣 (危急) | 啟用 (HIGH) | 啟用 (HIGH) | 嚴重缺氧，魚隻有浮頭或集體死亡危險 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 二、 訓練資料範例列表 (15 筆典型樣本)

以下表格列出決定樹訓練時輸入的特徵矩陣（Features）與對應標籤（Labels），並標註其實際生態物理意義：

| 樣本編號 | 溶氧量 DO (mg/L) | 水溫 Temp (°C) | 酸鹼值 pH | 決策標籤 (Label) | 養殖池生態場景描述 (Scenarios) |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |

| 1 | 6.80 | 25.5 | 7.8 | `0` | 晴天下午：光合作用強烈，溶氧與 pH 均處於最舒適狀態。 |

| 2 | 5.50 | 22.0 | 7.4 | `0` | 秋季白天：水溫適中，溶氧充足，無須啟動任何機械。 |

| 3 | 7.20 | 28.0 | 8.2 | `0` | 夏季中午：藻類活動旺盛，光合作用釋放大量氧氣，pH 稍偏高但安全。 |

| 4 | 4.50 | 24.0 | 7.2 | `1` | 陰天傍晚：光合作用弱，溶氧降至臨界值（<4.8），啟動打氣增氧。 |

| 5 | 5.00 | 31.5 | 7.9 | `1` | 夏季午後高溫預警：水溫高於 30°C，氣體溶解度降低，提早開啟打氣機防止缺氧。 |

| 6 | 4.10 | 32.0 | 7.6 | `1` | 酷暑夜間初期：水溫極高且溶氧已開始滑落，啟動打氣機加強水流對流。 |

| 7 | 3.50 | 20.0 | 7.0 | `1` | 冬季低溫清晨：無光合作用，溶氧下降至警告區間，開啟打氣機。 |

| 8 | 2.80 | 26.0 | 7.1 | `2` | 夏秋清晨危急狀態：溶氧跌破 3.2，魚群開始浮頭，水車與打氣全開以強制增氧。 |

| 9 | 1.80 | 29.5 | 6.8 | `2` | 暴雨後倒藻：有機物大量分解消耗氧氣，溶氧處於危急缺氧狀態，必須全開急救。 |

| 10 | 2.10 | 33.0 | 7.5 | `2` | 熱帶高溫暴雨夜：極端悶熱且雷雨使水質分層，下層缺氧，全開水車打破熱分層。 |

| 11 | 5.10 | 23.5 | 7.5 | `0` | 春季正常狀態：溫和的氣候，水質生態平衡。 |

| 12 | 3.00 | 18.5 | 6.9 | `2` | 寒流夜間缺氧：低溫下依然出現缺氧，開啟全部設備提供循環。 |

| 13 | 4.90 | 30.5 | 7.7 | `1` | 高溫無風帶：溫度高於 30°C 且溶氧未達安全值 5.2，啟動打氣維持基本對流。 |

| 14 | 6.10 | 19.0 | 7.3 | `0` | 冬季正常下午：低水溫有利於氣體溶解，指標優良。 |

| 15 | 3.10 | 27.0 | 7.0 | `2` | 清晨日出前：溶氧降到 3.1 危急點，水車與打氣機全開避免魚隻浮頭窒息。 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 三、 CSV 格式訓練資料集樣貌 (可用於直接匯入或儲存)

以下為符合上述邏輯之標準逗號分隔值（CSV）數據範例，您可以直接複製並存為 aquaculture_dataset.csv：

do_val,temp_val,ph_val,action_label 6.80,25.5,7.8,0 5.50,22.0,7.4,0 7.20,28.0,8.2,0 4.50,24.0,7.2,1 5.00,31.5,7.9,1 4.10,32.0,7.6,1 3.50,20.0,7.0,1 2.80,26.0,7.1,2 1.80,29.5,6.8,2 2.10,33.0,7.5,2 5.10,23.5,7.5,0 3.00,18.5,6.9,2 4.90,30.5,7.7,1 6.10,19.0,7.3,0 3.10,27.0,7.0,2