# ESP32 智慧養殖感測整合與平衡決定樹模型建置指南

本指南詳細說明如何使用 ESP32 收集池塘水質參數（溶氧量 DO、溫度 Temp、pH 值），並利用「平衡決定樹（Balanced Decision Tree / CART）」演算法建立一個輕量級邊緣運算決策模型，自動控制水車與打氣機等水產養殖設備。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 一、 智慧養殖系統架構

本系統採用 邊緣運算（Edge Computing） 與 雲端同步（Cloud Sync） 的雙軌架構：

graph TD A[水質感測器 DO / Temp / pH] -->¦類比/數位訊號¦ B(ESP32 微處理器) B -->¦執行本地決定樹¦ C{本地決策} C -->¦GPIO 控制繼電器¦ D[水車電源 ON/OFF] C -->¦GPIO 控制繼電器¦ E[打氣設備 ON/OFF] B -->¦Wi-Fi HTTP POST¦ F[FastAPI 後端 API /api/sensor-data] F -->¦儲存記錄¦ G[(SQLite 資料庫)] F -->¦雲端決策回傳¦ B

ESP32 角色：負責硬體感測器讀取，並內嵌輕量化的決定樹決策程式碼（Nested If-Else），即便在斷網狀態下，依然能做出正確的設備控制。

Python 後端角色：接收 ESP32 上傳的歷史數據，用於報表統計，並可透過機器學習演算法定期「重新訓練並優化」決定樹參數。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 二、 平衡決定樹演算法 (CART) 原理

為避免在硬體運算資源受限的 ESP32 上執行複雜的浮點數矩陣計算，本系統使用 分類與回歸樹 (CART) 演算法來建立「平衡決策樹」。

## 2.1 吉尼不純度 (Gini Impurity)

決策樹分支的依據是尋找能讓資料集「最純」的分切點。資料集 $D$ 的吉尼不純度定義為：

I_G(D) = 1 - \sum_{i=1}^{C} p_i^2

其中 $p_i$ 是類別 $i$ 在子集中出現的機率。$I_G(D)$ 越接近 $0$ 代表該節點的類別越純。

## 2.2 尋找最佳分割點

我們遍歷所有特徵（DO、Temp、pH）與分切閾值（Threshold），尋找分割後能獲得最大「資訊增益（Information Gain）」的組合：

\Delta I_G = I_G(D) - \left( \frac{|D_{\text{left}}|}{|D|} I_G(D_{\text{left}}) + \frac{|D_{\text{right}}|}{|D|} I_G(D_{\text{right}}) \right)

## 2.3 平衡性控制 (Max Depth Limit)

為了使模型保持「平衡」且不發生過度擬合（Overfitting），我們限制樹的最大深度 `max_depth=3`。這樣產生的樹狀結構會非常對稱與平衡，且轉換成代碼時，最多只需要進行 3 次 if-else 判斷即可得出最終決策，極大節省了 ESP32 的運算時間。